Когда применяется F4-C и когда достаточно F4-S?

Если имеет место хотя бы одно из ниже перечисленных условий, то необходимо применение F4-C.

1.   Необходимость в более чем четырех наборах параметров

2.   cигнал уставки 0...20мА или 4...20мА

3.   cигнал уставки +/- 10В

4.   необходимо обрабатывать два входных сигнала уставки

5.   использование входа для дифференциального сигнала напряжения ( +/- 10В )

6.   использование больше чем 8 фиксированных частот

7.   использование функции "потенциометра двигателя "

8.   использование функции "ПИ-Регулятор"

9.   использование функции "исчезновение питания"

10. использование функции "электронное реле защиты двигателя"

11. cглаженная рампа (S-кривая)

12. дополнительная опорная точка в U/f - характеристике

13. использование функции "энергосбережение"

14. использование функции "перемодуляция"

15. тип цифрового входа n-p-n

16. использование двух программируемых релейных выходов

17. Software - входа/выхода

18. использование функции "таймер" и "счетчик"

19. показания дисплея нормируются

20. счетчик времени нахождения в эксплуатации

21. контроль за BUS - шинами (Watchdog)

22. DREVECOM-Profilparametr

23. формирование "СР-Параметров" по желанию заказчика

24. разъёмная клемная колодка, а не на винтовых соединениях

ПЧ F4-F является сервоусилителем для асинхронных эл/двигателей и применяется там где необходим высокий момент на низких оборотах, точное регулирование скоростью вращения эл/дв. и точность позиционирования.